Universitatea Politehnică București

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Aparat pentru prepararea produselor de panificație

Proiect realizat de:

Radu-Costin Baccela

Florin-Ioan Subțirică

Rareș-George Vijaeac

Robert-Ioan Constantinecu

Grupa: 312CD

Profesor curs: Costin Chiru

Profesor laborator: Diana Arsene

Cuprins

- Schema bloc...................................................................................................1

- Descrierea funcționalității aparatului.............................................................2

- Explicarea notațiilor........................................................................................3

- Organigrama...................................................................................................4

- Codificarea intrărilor......................................................................................5

- Calculul lungimii microinstrucțiunii................................................................6

- Completarea conținutului memoriei de microprogram.................................7

- Proiectarea schemei unității de comandă microprogramate.......................12

- Alegerea componentelor digitale folosite....................................................13

- Proiectarea cablajului...................................................................................17

Schema bloc

Meniu 1 / Meniu 2

Pâine / Pizza

Albă / Neagră

Fără semințe / Cu semințe

Crocant/ Pufos

Mică / Mare

Subțire / Pufos

Cozonac / Chec

Vegan / Non vegan

Cu ciocolată/ Cu fructe

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

Aparat produse de panificație

Explicarea notațiilor

Descrierea funcționalității aparatului

Am implementat un aparat folosit pentru prepararea produselor de panificație gândit atât pentru bucătăriile personale, dar si pentru cele profesionale. Aparatul este capabil sa gătească atât pâine  (albă/neagră, cu semințe/fără semințe, crocantă/pufoasă, mică/mare) si pizza (cu blat subțire/cu blat pufos), cât și doua tipuri de desert: cozonac (vegan/non vegan) și chec (cu ciocolată/cu fructe). Dupa selectarea produsului dorit clientul trebuie sa introduca ingredientele necesare preparării pentru ca aparatul să trecă la trebă (timpul de preparare si temperatura diferă de la programla program).

Explicarea notațiilor

P1-Pâine - starea corespunzătoare intrării meniului de pâine

P2-Pizza - starea corespunzătoare intrării meniului aluatului de pizza

Cozonac - starea corespunzătoare intrării meniului cozonacului

Chec - starea corespunzătoare intrării meniului checului

A - starea corespunzătoare culorii albe

N - starea corespunzătoare culorii negre

FS - starea corespunzătoare pâinii fără semințe

CS - starea corespunzătoare pâinii cu semințe

C - starea corespunzătoare pâinii crocante

P - starea corespunzătoare pâinii pufoase

Mică - starea corespunzătoare pâinii mici

Mare - starea corespunzătoare pâinii mari

AP - starea corespunzătoare unui aluat pufos

AS - starea corespunzătoare unui aluat crocant

Non-Vegan - starea corespunzătoare unui cozonac non-vegan

Vegan - starea corespunzătoare unui cozonac vegan

Cu ciocolată - starea corespunzătoare checului cu ciocolată

Cu fructe - starea corespunzătoare checului cu fructe

Organigrama

Codificarea intrărilor

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | T1 | T2 | T4 | T3 |
| 01 | T5 | T6 | T8 | T7 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | T9 | T10 | * | * |

|  | Intrare | Codificare |
| --- | --- | --- |
| 1 | T1 | 0000 |
| 2 | T2 | 0001 |
| 3 | T3 | 0010 |
| 4 | T4 | 0011 |
| 5 | T5 | 0100 |
| 6 | T6 | 0101 |
| 7 | T7 | 0110 |
| 8 | T8 | 0111 |
| 9 | T9 | 1000 |
| 10 | T10 | 1001 |

Calculul lungimii microinstrucțiunii

nout = 10 (10 ieșiri)

nci = 4 (10 intrări scrise pe 4 biți)

nadr = 6 (23 de stari, care se pot scrie pe 5 biti, dar singura memorie potrivita este de 64 = 2^6)

Lµi = MAX(Lµi tip1, Lµi tip0)

Lµi tip1 = 1 + nout = 1 + 10 = 11

Lµi tip0 = 1 + nci + nadr = 1 + 4 + 6 = 11

Lµi = MAX(11, 11) = 11

Completarea memorie conținutului de

microprogram

|  |  | Tip 0 | nci |  |  |  | nadr0 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip 1 | nout |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C10 | C9 | C8 | C7 | C6 | C5 | C4 | C3 | C2 | C1 |
| S1 | 000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S2 | 000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S4 | 000010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S8 | 000011 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| S16 | 000100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S3 | 000101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| S6 | 000110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| S12 | 000111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S7 | 001000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S14 | 001001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S5 | 001010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S10 | 001011 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S18 | 001100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S20 | 001101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S22 | 001110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S15 | 001111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 | 010000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| S11 | 010001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S9 | 010010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S17 | 010011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S19 | 010100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| S21 | 010101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S23 | 010110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Circuitul de memorie

Legenda circuitului de memorie

1 – tipul de instrucțiune (Tip 1 sau Tip 0)

2 – cel mai semnificativ bit pentru INPCOD (Tip 0) /  C10 (Tip 1)

3 – al doilea cel mai semnificativ bit pentru INPCOD (Tip 0) /  C9 (Tip 1)

4 – al treilea cel mai semnificativ bit pentru INPCOD (Tip 0) /  C8 (Tip 1)

5 – cel mai puțin semnificativ bit pentru INPCOD (Tip 0) /  C7 (Tip 1)

6 – cel mai semnificativ bit pentru ADR0 (Tip 0) /  C6 (Tip 1)

7 – al doilea cel mai semnificativ bit pentru ADR0 (Tip 0) /  C5 (Tip 1)

8 – al treilea cel mai semnificativ bit pentru ADR0 (Tip 0) /  C4 (Tip 1)

9 – al patrulea cel mai semnificativ bit pentru ADR0 (Tip 0) /  C3 (Tip 1)

10 – al cincilea cel mai semnificativ bit pentru ADR0 (Tip 0) /  C2 (Tip 1)

11 – cel mai puțin semnificativ bit pentru ADR0 (Tip 0) /  C1 (Tip 1)

Multiplexor 16:1

(implementarea intrărilor cu MUX 16:1)

Registrul de adrese

(Numărător SN 74193)

Masca pentru ieșiri

Proiectarea schemei unității de comandă microprogramate

Alegerea componentelor digitale folosite

Memorie CAT22C10

(memorie 64x4)

Multiplexor DM54150

(MUX 16:1)

Numărător SN74193

AND DM7408

Proiectarea cablajului