Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare, An universitar 2021-2022

Robot de curatenie

Sturzoiu Ioan-Teofil 311 CA

CUPRINS

Contents

Tema proiectului	2

Mod de implementare	3

~Schema bloc~	3

~Explicarea termenilor~	4

~Explicarea functionalitatii aparatului~	6

ORGANIGRAMA APARATULUI	8

SPATIUL STARILOR	9

TABELUL TRANZITIILOR	10

DIAGRAMELE DE STARE URMATOARE SI ECUATIILE REZULTATE	11

DIAGRAMELE KARNAUGH SI ECUATIILE REZULTATE PENTRU INTRARILE CBB-URILOR	15

~ Q0 - CBB JK~	15

~ Q1 - CBB JK~	18

~ Q2 - CBB D si MUX 2:1~	21

~ Q3 - CBB D si MUX 16:1~	23

IMPLEMENTAREA CIRCUITULUI	25

# Tema proiectului

Tema proiectului consta in realizarea unui robot de curatenie performant.

Robotul de curatenie este un apparat modern, usor de folosit, care usureaza munca oamenilor in casa, acestia economisind timp pretios.

In prima instanta, robotul verifica nivelul de incarcare al bateriei si se deplaseaza singur la statia de incarcare in cazul unui procent redus al energiei stocate.

Acest aparat ofera utilizatorului posibilitatea de a alege daca doreste sa aspire sau sa spele in fiecare camera. In functie de aceasta alegere, proprietarul are la dispozitie urmatoarele optiuni:

- Pentru aspirare, 2 viteze (mica sau mare);

- Pentru spalare, 2 tipuri de suprafete (parchet sau gresie).

Inainte de selectie, dispozitivul are functia de golire sac si incarcare apa, pentru siguranta indeplinirii sarcinilor.

Dupa aspirare, utilizatorul poate alege si optiunea „spalare”.

Robotul ofera utilizatorului informatiile despre starea acestuia prin intermediul unui ecran pe care afiseaza diverse mesaje.

# Mod de implementare

Implementarea aoaratului a fost realizata prin intermediul a 4 biti, care codifica 4 variabile de stare: Q3, Q2, Q1, Q0. Cele 4 variabile de stare corespunzatoare celor 4 biti vor fi implementate astfel:

- Q0 folosind CBB tip JK, cu J implementat printr-un MUX 4:1 si K printr-un MUX 8:1

- Q1 folosind CBB tip JK, avand J implementat cu porti de tip NAND si K cu porti de tip NOR

- Q2 folosind CBB tip D si un MUX 2:1

- Q3 folosind CBB tip D si un MUX 16:1

Iesirile circuitului se vor implementa folosind un decodificator 4:16, avand iesirile active pe 0.

## ~Schema bloc~

O7

O6

O5

O4

O3

O2

O1

CURATENIE FINALIZATA

SUPRAFATA

VITEZA

ACTIUNE

AM BATERIE?

ASM

## ~Explicarea termenilor~

Starile, deciziile si iesirile sunt urmatoarele:

- STAND BY = starea initiala, de asteptare a unei comenzi

- START = starea in care ajunge robotul daca utilizatorul apasa butonul de incepere a activitatii

- INCARCARE = starea in care ajunge aparatul daca nu are bateria incarcata suficient

- GOLIRE SAC = starea in care ajunge aparatul inainte de a selecta actiunea dorita (spalare/aspirare), pentru a asigura o buna functionalitate

- ASPIR = starea in care ajunge robotul daca utilizatorul doreste sa aspire o camera

- INCARC APA = starea in care ajunge aparatul daca utilizatorul doreste sa continue cu spalarea camerei

- SPALAT = starea in care ajunge robotul daca utilizatorul doreste sa spele o camera

- MICA = starea in care ajunge aparatul daca utilizatorul doreste sa aspire camera lent

- MARE = starea in care ajunge aparatul daca utilizatorul doreste sa aspire camera intr-un mod mai alert

- PARCHET = starea in care ajunge robotul daca utilizatorul doreste sa spele o podea acoperita cu parchet

- GRESIE = starea in care ajunge robotul daca utilizatorul doreste sa spele o podea acoperita cu gresie

- STOP = starea in care ajunge aparatul daca utilizatorul a terminat curatenia

- AM BATERIE? = instructiunea de decizie in urma careia robotul decide daca nivelul bateriei este scazut, pentru a se deplasa la statia de incarcare

- ACTIUNE = instructiunea de decizie in urma careia utilizatorul alege daca doreste sa aspire sau sa spele podeaua

- VITEZA = instructiunea de decizie in urma careia utilizatorul alege viteza de aspirare a robotului

- SUPRAFATA = instructiunea de decizie in urma careia utilizatorul alege materialul suprafetei spalate

- CURATENIE FINALIZATA? = instructiunea de decizie in urma careia utilizatorul alege daca doreste sa continue cu alta actiune sau sa opreasca robotul.

- O1 = aparatul afiseaza pe ecran „Baterie incarcata”

- O2 = robotul afiseaza pe ecran „Alegeti actiunea”

- O3 = aparatul afiseaza pe ecran „Alegeti viteza de aspirare”

- O4 = aparatul afiseaza pe ecran „Doriti si spalare?”

- O5 = aparatul afiseaza pe ecran „Am spalat parchetul”

- O6 = aparatul afiseaza pe ecran „Am spalat gresia”

- O7 = aparatul afiseaza pe ecran „Am terminat curatenia”

## ~Explicarea functionalitatii aparatului~

Starea initiala a aparatului este STAND BY, stare in care robotul este oprit. Acesta asteapta apasarea butonului de incepere a activitatii. Aparatul porneste in momentul in care utilizatorul apasa pe „start”, astfel ajungand in starea START.

Dupa ce a intrat in starea START, robotul verifica printr-o instructiune de decizie daca bateria este incarcata suficient. Daca procentul nu este suficient, aparatul intra in starea INCARCARE, deplasandu-se singur la statia de incarcare. Dupa ce bateria este incarcata, revine la starea STAND BY.

Daca bateria era incarcata, robotul afiseaza un mesaj care sugereaza alegerea actiunii (O2) si intra in starea GOLIRE SAC, care functioneaza conform denumirii, pentru a asigura eficienta curateniei. Dupa golirea sacului, instructiunea de decizie (ACTIUNE) determina utilizatorul sa aleaga aspirare/spalare:

- In cazul selectarii optiunii de aspirare, aparatul intra in starea ASPIR si afiseaza pe ecran un mesaj de alegere a vitezei (O3). In urma instructiunii de decizie (VITEZA), robotul intra intr-una din urmatoarele stari: MICA sau MARE. La final, pe ecran apare un mesaj care intreaba utilizatorul daca doreste si spalare (O4). Urmeaza o instructiune de decizie (CURATENIE FINALIZATA?) care obliga utilizatorul sa aleaga daca termina curatenia sau doreste sa revina la START pentru spalare.

- In cazul selectarii optiunii de spalare, aparatul intra in starea INCARC APA (care functioneaza conform denumirii) si ulterior in starea SPALAT. In urma instructiunii de decizie (SUPRAFATA), robotul intra intr-una din urmatoarele stari: PARCHET sau GRESIE. La finalul fiecarei stari, pe ecran apare un mesaj de confirmare pentru finalizarea spalarii oricarei suprafete (O5 – pentru parchet sau O6 – pentru gresie).

In final, robotul ajunge in starea STOP, care inseamna incheierea activitatii aparatului, anuntata de un mesaj pe ecran (O7). Acesta revine la starea STAND BY.

# ORGANIGRAMA APARATULUI

# SPATIUL STARILOR

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | START | MICA | ASPIR | GOLIRE SAC |
| 01 | SPALAT | GRESIE | MARE | INCARC APA |
| 11 | PARCHET | * | * | STOP |
| 10 | INCARCARE | * | * | STAND BY |

Pentru simplificarea modului de lucru voi face urmatoarele notatii:

- AM BATERIE? = A

- ACTIUNE = B

- VITEZA = C

- SUPRAFATA = D

- CURATENIE FINALIZATA? = E

# TABELUL TRANZITIILOR

| Q3t | Q2t | Q1t | Q0t | Q3t+1 | Q2t+1 | Q1t+1 | Q0t+1 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | J0 | K0 | J1 | K1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | !A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | !A | * |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | D | !D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | !D | * |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | * | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | E | 0 | E | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | * | E | * |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | * |
| 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | !B | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | * | 0 | * |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | * | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | C | 1 | 0 | C | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | * | 0 | * |
| 1 | 1 | 0 | 1 | E | 0 | E | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | !E | E | * |
| 1 | 1 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

# DIAGRAMELE DE STARE URMATOARE SI ECUATIILE REZULTATE

Pentru Q3t+1

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | AM BATERIE | CURATENIE FINALIZATA | VITEZA | 1 |
| 01 | 0 | 1 | CURATENIE FINALIZATA | 0 |
| 11 | 1 | * | * | 1 |
| 10 | 1 | * | * | 0 |

Q3t+1= Q1!Q3+ Q0!Q3Q2+ Q1Q0+ !Q0!Q1Q3Q2+Viteza*!Q0!Q1Q3+Am baterie*!Q0!Q2!Q3+Curatenie finalizata*Q2!Q3+Curatenie finalizata*Q0Q2

Pentru Q2t+1

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | !ACTIUNE |
| 01 | SUPRAFATA | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | * | * | 0 |
| 10 | 0 | * | * | 0 |

Q2t+1=!Q0Q3Q2+!Actiune*!Q1!Q0Q3+ Suprafata*!Q1Q0!Q2!Q3

Pentru Q1t+1

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | !AM BATERIE | CURATENIE FINALIZATA | 0 | 0 |
| 01 | !SUPRAFATA | 1 | CURATENIE FINALIZATA | 0 |
| 11 | 1 | * | * | 1 |
| 10 | 1 | * | * | 0 |

Q1t+1=Q1!Q3+ Q0!Q3Q2+ Q0Q1+Curatenie finalizata*!Q3Q2+Curatenie finalizata*Q0Q2+!Suprafata*Q0!Q3

Pentru Q0t+1

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | CURATENIE FINALIZATA | VITEZA | ACTIUNE |
| 01 | 1 | 1 | CURATENIE FINALIZATA | 1 |
| 11 | 1 | * | * | 1 |
| 10 | 1 | * | * | 0 |

Q0t+1=Q0!Q3+ !Q1Q0Q3!Q2+Curatenie finalizata*!Q3Q2+Curatenie finalizata*Q0!Q1+Viteza*!Q0Q2Q3+Actiune*!Q1Q3Q2

# DIAGRAMELE KARNAUGH SI ECUATIILE REZULTATE PENTRU INTRARILE CBB-URILOR

## ~ Q0 - CBB JK~

J0 – MUX 4:1, variabile de selectie Q3 si Q2

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | CURATENIE FINALIZATA | VITEZA | ACTIUNE |
| 01 | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | 0 | * | * | 0 |

K0 – MUX 8:1, variabile de selectie Q3, Q2 si Q1

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | * | * | * | * |
| 01 | 0 | 0 | !CURATENIE FINALIZATA | 0 |
| 11 | 0 | * | * | 1 |
| 10 | * | * | * | * |

0     - 00

E     - 01  MUX

B*!Q1 - 10   4:1

J0

C    - 11

CBB

JK

Q0

Q3         Q2

!Q0

K0

- - 000

0    - 001

0    - 010

0    - 011     MUX

0    - 100      8:1

1    - 101

!E   - 110

0   - 111

Q2

Q3

Q1

## ~ Q1 - CBB JK~

J1 – NAND

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | !AM BATERIE | CURATENIE FINALIZATA | 0 | 0 |
| 01 | !SUPRAFATA | 1 | CURATENIE FINALIZATA | 0 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |

J1=Q0!Q3Q2+!Am baterie*!Q0!Q3!Q2+!Suprafata*Q0!Q3+Curatenie finalizata*!Q3Q2+Curatenie finalizata*Q0Q2

J1=!!Q0!Q3Q2*!!Am baterie*!Q0!Q3!Q2*!!Suprafata*Q0!Q3*!Curatenie finalizata*!Q3Q2*!Curatenie finalizata*Q0Q2

K1 – NOR

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | * | * | * | * |
| 01 | * | * | * | * |
| 11 | 0 | * | * | 0 |
| 10 | 0 | * | * | 1 |

K1=Q1!Q0Q3=‼Q1!Q0Q3=!!Q1+ Q0+ !Q3

## ~ Q2 - CBB D si MUX 2:1~

(variabila de selectie Q1)

D2=Q2t+1

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | !ACTIUNE |
| 01 | SUPRAFATA | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | * | * | 0 |
| 10 | 0 | * | * | 0 |

D*Q0!Q3!Q2+!Q0Q3Q2+!B*!Q0Q3     - 0

Q3   	- 1

MUX

2:1

D2

CBB

D

!Q2

Q2

Q1

CLK

## ~ Q3 - CBB D si MUX 16:1~

D3=Q3t+1

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | AM BATERIE | CURATENIE FINALIZATA | VITEZA | 1 |
| 01 | 0 | 1 | CURATENIE FINALIZATA | 0 |
| 11 | 1 | * | * | 1 |
| 10 | 1 | * | * | 0 |

A    - 0000

0    - 0001

1    - 0010

1    - 0011

E    - 0100

1    - 0101

*(0)  - 0110

*(0)  - 0111

1    - 1000

0    - 1001

0    - 1010

1    - 1011

C    - 1100

E    - 1101

*(0)   - 1110

*(0)   - 1111

Q0

Q1

Q2

Q3

Q3

!Q3

CBB

D

CLK

D3

MUX

16:1

# IMPLEMENTAREA CIRCUITULUI