Universitatea Politehnică București

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Combina frigorifică

Proiectare logică

Subțirică Florin-Ioan

Grupa: 312CD

Profesor curs: Chiru Costin

Laborator: Arsene Diana

Cuprins

I. Tema proiectului..............................................................................1

II. Descrierea modului de implementare.............................................2

III. Explicarea funcționalității automatului.........................................4

IV. Organigrama aparatului................................................................5

V. Spațiul stărilor................................................................................6

VI. Tabelul tranzițiilor........................................................................7

VII. Diagramele de stare următoare și ecuațiile rezultate...................8

VIII. Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru CBB...........11

IX. Implementarea circuitului.............................................................15

Tema proiectului

Am ales să realizez sinteza logică a unității de comandă a unei combine frigorifice, folosită în scop personal în propria locuință. Aceasta pune la dispoziție diferite funcționalități destinate păstrării alimentelor și a mâncărurilor. Cu ajutorul unui display de tip touchscreen, diferitele funcții pot fi accesate cu ușurință.

Descrierea modului de implementare

Aparatul este implementat pe 4 biți (Q3Q2Q1Q0, Q3 fiind cel mai semnificativ bit).

Cele 4 variabile de stare corespunzătoare celor 4 biți sunt implementate după cum urmează:

• Q0 folosind CBB tip JK, având J implementat printr-un MUX 4:1 și K printr-un MUX 8:1

• Q1 folosind CBB tip JK, având J implementat cu porți de tip NAND și K cu cu porți de tip NOR

• Q2 folosind CBB tip D și un MUX 2:1

• Q3 folosind CBB tip D și un MUX 16:1

Ieșirile circuitului este implementat folosind un decodificator 4:16, având ieșirile active pe 0.

Explicarea notațiilor:

În realizarea schemei bloc, organigramei și a spațiului de stări am folosit următoarele notații:

- START (S0 - 0000) – Starea inițială

- O1 – Ieșirea corespunzătoare stării ‘START’

- MENIU (S1 – 0100) – Starea corespunzătoare meniului

- O2 – Ieșirea corespunzătoare stării ‘MENIU’

- T1 – Decizia alegerii tipului funcției dorite (ÎNGHEȚARE RAPIDĂ sau ALTE FUNCȚII)

- ÎNGHEȚARE RAPIDĂ (S2 - 0110) – Starea corespunzătoare meniului de selectare a funcției de înghețare dorită

- O3 – Ieșirea corespunzătoare stării ‘ÎNGHEȚARE RAPIDĂ’

- T2 – Decizia alegerii funcției dorite (RĂCIRE RAPIDĂ sau CONGELARE RAPIDĂ)

- RĂCIRE RAPIDĂ (S4 - 0010) – Starea corespunzătoare funcției de răcire rapidă a frigiderului

- O5 – Ieșirea corespunzătoare stării ‘RĂCIRE RAPIDĂ’

- CONGELARE RAPIDĂ (S5 - 1110) – Starea corespunzătoare funcției de congelare rapidă a congelatorului

- O6 – Ieșirea corespunzătoare stării ‘CONGELARE RAPIDĂ’

- ALTE FUNCȚII (S3 - 1100) – Starea corespunzătoare meniului de selectare a altor funcții disponibile

- O4 – Ieșirea corespunzătoare stării ‘ALTE FUNCȚII’

- T3 – Decizia alegerii funcției dorite (MOD VACANȚĂ sau DOZATOR LICHIDE)

- MOD VACANȚĂ (S6 - 1000) – Starea corespunzătoare funcției de economisire energie

- O7 – Ieșirea corespunzătoare stării ‘MOD VACANȚĂ’

- DOZATOR LICHIDE (S7 - 1101) – Starea corespunzătoare funcției de dozator lichide

- O8 – Ieșirea corespunzătoare stării ‘DOZATOR LICHIDE’

- T4 – Decizia alegerii funcției dorite (CU GHEAȚĂ sau FĂRĂ GHEAȚĂ)

- CU GHEAȚĂ (S8 - 0101) – Starea corespunzătoare funcției de adăugare gheață

- O9 – Ieșirea corespunzătoare stării ‘CU GHEAȚĂ’

- FĂRĂ GHEAȚĂ (S9 - 1001) – Starea corespunzătoare funcției de a nu adăuga gheață

- O10 – Ieșirea corespunzătoare stării ‘FĂRĂ GHEAȚĂ’

- T5 – Mai doriți și altceva? (0 = NU, 1 = DA)

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

Schema bloc:

Unitatea de comandă a terminalului

ÎNGHEȚARE RAPIDĂ / ALTE FUNCȚII

RĂCIRE RAPIDĂ / CONGELARE RAPIDĂ

MOD VACANȚĂ / DOZATOR LICHIDE

CU GHEAȚĂ / FĂRĂ GHEAȚĂ

Mai doriți altceva?

Explicarea funcționalității automatului

Organigrama aparatului

Spațiul stărilor

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | S0 | S1 | S3 | S6 |
| 01 | * | S8 | S7 | S9 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | S4 | S2 | S5 | * |

Tabelul tranzițiilor

| Q3t | Q2t | Q1t | Q0t | Q3t+1 | Q2t+1 | Q1t+1 | Q0t+1 | D3 | D2 | J1 | K1 | J0 | K0 | O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | * | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | T5 | 0 | 0 | 0 | T5 | * | 1 | 0 | * | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0 | 1 | 0 | 0 | T1 | 1 | !T1 | 0 | T1 | 1 | !T1 | * | 0 | * | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | T5 | 0 | 0 | 0 | T5 | 0 | * | * | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | T2 | T2 | 1 | 0 | T2 | T2 | * | 0 | 0 | * | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | T5 | 0 | 0 | 0 | T5 | 0 | * | 0 | * | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | T5 | 0 | 0 | 0 | T5 | 0 | * | * | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | 0 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | T3 | 0 | T3 | 1 | T3 | 0 | * | T3 | * | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | !T4 | T4 | 0 | 1 | !T4 | T4 | 0 | * | * | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | T5 | 0 | 0 | 0 | T5 | * | 1 | 0 | * | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |

Diagramele de stare următoare și ecuațiile rezultate

Minimizarea stării Q3t+1

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | * | 0 | 0 | 0 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | 0 | 0 | 0 | * |
| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | T1 | 1 | 0 |
| 01 | * | 0 | !T4 | 0 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | 0 | T2 | 0 | * |

Q3t+1 = Q3Q2!Q1!Q0 + Q2!Q1!Q0T1 + !Q3Q2Q1T2 + Q3Q2Q0!T4

Minimizarea stării Q2t+1

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01 | * | 0 | 0 | 0 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | 0 | 0 | 0 | * |
| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | 1 | T3 | T5 |
| 01 | * | T5 | T4 | T5 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | T5 | T2 | T5 | * |

Q2t+1 = !Q3!Q1!Q0 + !Q3!Q1T5 + !Q2T5 + Q3Q1T5 + Q3Q2Q0T4 + Q2!Q1!Q0T3 + !Q3Q2Q1T2

Minimizarea stării Q1t+1

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | * | 0 | 0 | 0 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | 0 | 1 | 0 | * |
| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | !T1 | 0 | 0 |
| 01 | * | 0 | 0 | 0 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | 0 | 1 | 0 | * |

Q1t+1 = !Q3Q2Q1 + !Q3Q2!Q0!T1

Minimizarea stării Q0t+1

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | * | 0 | 1 | 0 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | 0 | 0 | 0 | * |
| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 0 | 0 | T3 | 0 |
| 01 | * | 0 | 1 | 0 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | 0 | 0 | 0 | * |

Q0t+1 = Q3Q2Q0 + Q3Q2!Q1T3

Diagramele Karnaugh și ecuațiile rezultate pentru intrările CBB-urilor

Implementarea variabilei D3 cu MUX 16:1 (variabile de selecție Q3Q2Q1Q0)

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | T1 | 1 | 0 |
| 01 | * | 0 | !T4 | 0 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | 0 | T2 | 0 | * |

D3 = MUX(0,*,0,*,T1,0,T2,*,0,0,*,*,1,!T4,0,*)

Implementarea variabilei D2 cu MUX 2:1 (variabilă de selecție Q3)

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | T3 | T5 |
| 01 | * | T5 | T4 | T5 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | T5 | T2 | T5 | * |

Pentru Q3 = 0

| Q2 Q1Q0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 |
| 01 | * | T5 |
| 11 | * | * |
| 10 | T5 | T2 |

Pentru Q3 = 1

| Q2 Q1Q0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | T5 | T3 |
| 01 | T5 | T4 |
| 11 | * | * |
| 10 | * | T5 |

D2 = MUX(!Q1!Q0 + Q0T5 + !Q2Q1T5 + Q2Q1T2 , !Q2T5 + Q2!Q1!Q0T3 + Q2Q0T4 + Q1T5)

Implementarea variabilei J1 cu porți de tip NAND

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | !T1 | 0 | 0 |
| 01 | * | 0 | 0 | 0 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |

J1 = !Q3Q2!Q0!T1

Implementarea variabilei K1 cu porți de tip NOR

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | * | * | * | * |
| 01 | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | 1 | 0 | 1 | * |

K1 = !Q2 + Q3

Implementarea variabilei J0 cu MUX 4:1 (variabile de selecție Q3Q2)

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | T3 | 0 |
| 01 | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | 0 | 0 | 0 | * |

J0 = MUX(0,0, !Q1T3,0)

Implementarea variabilei K0 cu MUX 8:1 (variabile de selecție Q3Q2Q1)

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | * | * | * | * |
| 01 | * | 1 | 0 | 1 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |

J0 = MUX(0,0,1,0,1,0,0,0)

Implementarea ieșirilor cu decodificator 4:16

| Q3Q2 Q1Q0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | * | 1 | 1 | 1 |
| 11 | * | * | * | * |
| 10 | 1 | 1 | 1 | * |

O = DECOD(1,*,1,*,1,1,1,*,1,1,*,*,1,1,1,*)

Implementarea circuitului